Nom du produit : REVO L’HORLOGE HYPNOTIQUE

08/12/2021

Auteur : Gaétan Chartrain

À propos de l’auteur : Étudiant en DNMADE Horlogerie à Rennes

Table des matières

I. Découper les pièces

II. Préparer le disque des secondes

III. Assembler l’horloge

IV. Finaliser

# 1. Introduction

Revo est une horloge discrète mais envoûtante qui calme les esprits grâce à ses courbes élégantes.

Mentions légales : Ce document est placé sous licence Creative Commons (CC-BY-NC).

# 2. Matériaux

| Matériel | Quantité | Spécificités (taille, modèle, etc.) | Image |
| --- | --- | --- | --- |
| Mécanisme d’horloge | 1 |  |  |
| Aiguille des secondes adaptée au mécanisme | 1 |  |  |
| Feuille de papier colorée | 1 |  |  |
| Ficelle | 1 |  |  |
| Contreplaqué de Peuplier (ou autre bois) | 1 | 2 mm d’épaisseur 50 x 40 cm minimum |  |

# 3. Outils et logiciels

| Outil/Logiciel | Quantité | Spécificités (taille, modèle, etc.) | Image |
| --- | --- | --- | --- |
| Découpeuse laser | 1 |  |  |
| Ciseaux | 1 |  |  |
| Colle | 1 |  |  |
| Papier abrasif | 1 |  |  |

# 4. Fichiers annexes

- Revo_horloge_hypnotique_fichier_decoupe_laser_Revo.ai

- Revo_hotologe_hypnotique_fichier_decoupe_laser_Revo.pdf

# 5. Procédure de montage

## Découper les pièces

Prérequis : Importer le fichier de découpe des quatre disques en bois.

- Suivez la procédure d’utilisation de la découpeuse laser pour découper vos pièces de bois.

Conseil : Vous pouvez vernir ou peindre vos pièces de bois.

- Limez légèrement les bords.

- Découpez un disque de 15 cm de diamètre dans la feuille de papier colorée.

- Découpez un trou de 1 cm de diamètre au centre du disque de papier.

- Collez le disque de papier au centre du plus grand disque en bois.

## Préparer le disque des secondes

  - Récupérez le canon de l’aiguille des secondes du mécanisme.

  - Limez le canon avec du papier abrasif pour aplatir le dessus.

  - Collez le canon au centre du plus petit disque de bois.

## Assembler l’horloge

  - Coupez une section de ficelle.

  - Passez la ficelle dans les deux trous présents dans le disque support.

  - Installez le mécanisme à l’arrière du disque support en le faisant passer dans le trou central.

  - Emboîtez le plus grand disque de bois.

Attention : Placez les deux premiers disques afin qu’ils indiquent 12h.

  - Emboîtez le disque de taille intermédiaire.

  - Emboîtez le disque le plus petit.

## Finaliser

  - Insérez une pile AA dans le mécanisme.

  - Réglez l’heure avec la molette du mécanisme.

  - Ajustez la taille de la ficelle.

Résultat : Vous avez terminé votre horloge Revo !

# 6. Caractéristiques du projet

Durée estimée : 1 heure.

Coût estimé : 15 €.

Niveau de difficulté : Facile.

Nombre de personnes : 1 personne.

Catégories : Art, Décoration, Maison.